附件A

导航电子地图测评技术要求

A.1范围

导航电子地图制作资质企业生产的导航电子地图数据产品。

A.2检测内容

抽样检测，每个样区约2公里×2公里。

检测的数据内容包括：

1）道路数据

道路功能等级，道路形态，通行方向，道路名称，道路编号，交通限制信息，道路引导信息；

2）背景数据

背景类型；

3）注记数据

注记类型和名称；

4）POI数据

POI类型和名称，行政区划代码和名称。

对不同类型数据分别采用以下检查方式：

1）全数检查道路、背景和注记数据

2）抽查POI数据

在全样区范围内，全数检查重要POI中的政府（市级及以上）、交通枢纽、核心地标和广场、大型公共场所、三星级以上宾馆、综合医院。全数检查次重要POI中的政府（区、乡镇、村级）、三星级宾馆(若当地无星级宾馆则取相对主要宾馆，如全国连锁商务酒店)、旅游景区、加油/气/充电站、大中学校、大型服务设施（购物中心、文体场所等）。

3）全数检查POI数据

选定样区内的一条街道，全数检查沿街两侧可视性强，有显著字牌的POI。对于以下POI要求既不能缺失也不能多余：2）所规定的POI、连锁酒店和环境较好的宾馆、一般服务设施（规模化餐饮、规模化商场、规模化汽车服务、银行网点、邮政、药店、书店）、居民社区、小学、社会化停车场、重要机构、治安等。对于其它POI，仅作多余性检测。沿街可视性不强的，没有显著字牌的POI，例如楼宇内的驻在机构、小区内的楼号等不作检查。

A.3检测方法

1）在道路环境下，借助导航仪实地走查道路精度和POI精度。

2）在Mapinfo环境下，依据基准数据检查A.2规定的样区数据内容。

3）基准数据包括基准地图、录像、照片、现场轨迹图等。

A.4检测指标

因参测数据的安全性已受到国家相关审图部门的审核，不再进行安全性检查；同时考虑到规定的统一数据规格与各企业实际的数据规格的差异，测评不设与数据规格相关的检测指标；对数据时间精度的检测间接通过完整性、逻辑一致性、位置精度和属性精度等指标反映，不进行与数据更新周期相关的时间精度指标的检测。

A.4.1道路数据检测指标

下表为道路数据检测指标表。

| 主题要素 — 道路的检测指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量元素 | 严重差错 | 大差错 | 一般差错 |
| 完整性 | 高级别道路的遗漏或多余【注1】 | 中级别道路的遗漏或多余【注2】 | - 低级别道路的遗漏或多余【注3】 - 高速和快速路分叉口，上下坡分叉口位置的引导图遗漏 |
| 逻辑一致性 | — | - 高级别道路的空间位置关系（平面或交叉）和空间连接关系错误； - 高、中级别道路的交通流方向或路口交通限制关系错误。 | - 中、低级别道路的空间位置关系（平面或交叉）和空间连接关系错误； - 低级别道路的交通流方向或路口交通限制关系错误； - 高速和快速路分叉口，上下坡分叉口位置的引导图与实际引导场景不符 |
| 位置精度 | — | 高级别道路位置误差大于20米【注4】 | 中、低级别道路位置误差大于20米【注4】 |
| 属性精度 | — | 高级别道路的功能等级、道路编号、名称等属性错误 | - 高级别道路其它属性错误； - 中低级别道路属性错误 |
| 【注1】：高级别道路指高速公路、国道、城市快速路。 【注2】：中级别道路指省道、县道、城市次干道、城市主干道。 【注3】：低级别道路指乡道、城市支路、可通车的城市街巷路；单位内部路和农村地区的非硬质铺装路面，且路宽小于7米的路不做检测。 【注4】：指在正常的导航环境下，经过导航引擎的道路匹配校正后仍旧存在的误差。不检测同一侧主路与辅路间的交错误差，以及在投影平面上重叠或相邻的不同高度层道路之间的误差。 其它说明： “－”表示此项无内容，下同。 |  |  |  |

A.4.2  POI数据检测指标

下表为POI数据检测指标表。

| 主题要素 — POI的检测指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量元素 | 严重差错 | 大差错 | 一般差错 |
| 完整性 | 重要POI的遗漏或多余【注1】 | 次重要POI遗漏或多余【注2】 | 普通POI的多余【注3】 |
| 逻辑一致性 | — | 重要POI与道路的空间相对位置错误 | 次重要POI与道路的空间相对位置错误 |
| 位置精度 | — | 偏离重要POI的外墙20米之外【注4】 | 偏离次重要POI的外墙20米之外【注4】 |
| 属性精度 | — | 重要POI和次重要POI的分类、名称与真实特征明显不符 | - 普通POI的分类、名称与真实特征明显不符； - POI的其它属性错【注5】 |
| 【注1】：重要POI指构成一个城市或地区的重心或支撑点的，汽车旅行者最关注的POI。包括区县（含）以上政府，有标牌地标物，4A级旅游景区，城际交通枢纽（机场、车站、码头等），四星（含）以上宾馆，3级甲等医院（若当地无星级宾馆或３甲医院，则取相对主要的宾馆和医院）。 【注2】：次重要POI指具有地理位置参照点意义的，经常被汽车旅行者选为目的地的，以及提供汽车旅途服务的POI。包括区县以下政府，地标性楼宇，三星宾馆和全国连锁酒店，大型或知名度高的购物商场和餐饮店，重要公共设施，重要单位或居民社区，旅游景区（4A级除外），加油/气站和充电站，医院（除3甲等级外），公办学校，社会化停车场，高速路服务区。 【注3】：普通POI指不经常被汽车旅行者关注的，体量小、不稳定、寄生性强、可见性弱的POI。除重要POI和次重要POI之外的所有POI均属普通POI。 【注4】：指在正常的导航环境下，在导航仪画面上表现出的误差。 【注5】：对于加油/气站，应将农村地区的农机加油站与供应乘务车/商用车油品的加油站区分开。若是通过设置属性字段区别加油、加气，或汽油标号等特征的，则用该指标判定差错性。 |  |  |  |

对POI分类的说明：

1）政府

指样区所在行政区的各级政府。如位于省级城市中的区县级政府和市政府，位于县级城市中的乡镇政府和地县政府，以及建制村村委会或农村居民点。

2）地标物

指在当地被广泛认知的，著名的，具有重要方向和方位参照点意义的有标牌标志性地物。如北京的天安门，上海的东方明珠塔，重庆的解放碑等。一个城市或乡镇可能被指有多处地标物或者没有地标物，且难以确定具体数量。测评时只采信影响力最高的少数地标物。

3）地标性楼宇

指在当地具有较强标志性和地理指向能力的楼宇。包括大型写字楼，集购物、餐饮、休闲、金融服务于一体的综合性商务楼。

4）城际交通枢纽

包括机场、火车站、长途客运站、港口等。

5）大型或知名度高的购物商场和餐饮店

指具有全国知名度或区域知名度的，具有旅游价值的商场和餐饮。如北京王府井百货、天津劝业场、昆明的金龙百货、开封的开封第一楼等。通常可以从其环境、氛围、品质、客流量、规模等方面，以及互联网点击率和消费者网评等方面作出知名度的评估。知名度具有相对意义，同样规模和设施的商场或餐馆当其位于城市和位于乡镇时，可能被评估出相反的知名度结论。实际上难以逐一对每个商场和餐饮店进行知名度认证，测评时只采信样区所在城市或村镇范围内最具规模和影响力的少数商场和餐饮店。

6）重要公共设施

一个城市或地区范围内，为公众提供文化、体育、娱乐、旅游、重大活动的场所，具有明显的人流集散地特征，通常有较大的人流量。例如：影剧院、体育场馆、广场、公园、古迹、庙宇、银行网点、度假村等。

7）重要单位

一个城市或地区范围内，对当地居民的生活和工作有重要影响的部门、企业、工业园区等单位。

A.4.3背景数据检测指标

下表为背景数据检测指标表。

| 主题要素 — 背景的检测指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量元素 | 严重差错 | 大差错 | 一般差错 |
| 完整性 | — | - 县级（含）以上行政区划遗漏或多余； - 全国一级水系遗漏或多余 | 全国二级或重要水系遗漏或多余 |
| 逻辑一致性 | — | 行政区划形状不闭合 | - 相邻行政区划的几何图形出现重叠或空隙； - 水系、铁路、绿地等背景要素之间位置关系错误； - 背景与道路、POI要素之间位置关系错误 |
| 位置精度 | — | - 地级（含）以上行政区划边界与国家公布的不一致；； - 全国一级水系的空间位置或形状与国家出版物不一致 | - 地级以下行政区划边界与国家公布的不一致；； - 全国一级以下水系的空间位置或形状与国家出版物不一致 |
| 属性精度 | — | - 县级（含）以上行政区划属性（名称、行政区划代码）与国家公布的不符； - 全国一级水系的类别错误 | - 全国一级以下水系的类别错误； - 水系、铁路、绿地等背景要素的类别错误 |

A.4.4注记数据检测指标

下表为注记数据检测指标表。

| 主题要素 — 注记的检测指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量元素 | 严重差错 | 大差错 | 一般差错 |
| 完整性 | — | 重要注记的遗漏或多余【注1】 | 一般注记的多余【注2】 |
| 逻辑一致性 | — | — | — |
| 位置精度 | — | 重要注记对应实体图形不准确或不清楚 | 一般注记对应实体图形不准确或不清楚 |
| 属性精度 | — | 重要注记的名称错误 | 一般注记的名称错误 |
| 【注1】：重要注记包括重要POI、全国一级水系的注记。但因地图整饰的需要而忽略的注记除外。 【注2】：一般注记指重要注记以外的注记。一般注记的多余指出现了不存在的一般注记。 |  |  |  |

A.5质量评定

A.5.1权值分配表

下表是道路、POI、背景、注记等主题要素和各个质量元素的权值分配表。

| 主题要素和质量元素的权值分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主题要素 | 质量元素 | 质量元素权值（） | 主题要素权值（） |
| 道路 | 完整性 | 0.3 | 0.5 |
|  | 逻辑一致性 | 0.3 |  |
|  | 位置精度 | 0.15 |  |
|  | 属性精度 | 0.25 |  |
| POI | 完整性 | 0.25 | 0.4 |
|  | 逻辑一致性 | 0.3 |  |
|  | 位置精度 | 0.15 |  |
|  | 属性精度 | 0.3 |  |
| 背景 | 完整性 | 0.25 | 0.05 |
|  | 逻辑一致性 | 0.25 |  |
|  | 位置精度 | 0.25 |  |
|  | 属性精度 | 0.25 |  |
| 注记 | 完整性 | 0.3 | 0.05 |
|  | 逻辑一致性 | — |  |
|  | 位置精度 | 0.1 |  |
|  | 属性精度 | 0.6 |  |

A.5.2分值计算

每个样区的最高分值为100分。

对于一个样区中的任意主题要素，每个质量元素（完整性、逻辑一致性、位置精度或属性精度等4个质量元素）依差错程度计算的分值如下：

前提条件：

必须满足（li < 1）·（mi < N / C2）·（ni < N / C3），否则E=0

满足上式，按下式计算E值：

E ＝ 1－C1 × li / N －C2 × mi / N －C3 × ni / N

式中：

E — 质量元素的分值

li   — 严重差错的个数

mi — 大差错的个数

ni  — 一般差错的个数

N — 主题要素的实体总数

C1, C2, C3 — 差错系数。道路主题分别取400，40，4；其它3个主题分别取100，10，1；最终的系数将根据总体测评情况综合平衡确定。

主题要素的实体总数指：样区范围内参测单位提交的路段记录总数、背景和注记的图形对象总数，以及样区范围内由检测方实地采集的POI总数等值作为各主题要素的实体总数。

对于一个样区，任意主题要素（道路、POI、背景或注记等4类主题要素）的加权分值按以下公式计算：

式中：

S ─ 相应主题要素的分值

─ 相应主题要素的各质量元素的分值

─ 相应主题要素的各质量元素的权值

n ─ 质量元素的个数，通常是4

对于一个样区，全部主题要素的加权分值按以下公式计算：

式中：

─ 一个样区的数据质量分值

─ 各要素主题的分值

─ 各要素主题的权值

n  ─ 要素主题的个数，这里的n等于4

A.5.3综合质量分值

全部样区的综合质量分是对单样区分数等比值的累和，满分100分。

80分（含）以上为合格。

w=i=1n(wi'÷N)

式中：

W — 全部样区的综合质量分值

W’ — 单个样区质量分值

N — 规定的样区总数，例如10个样区

n  — 提交的样区数

A.6测评流程

测评流程见下图：

提交数据文件

编制测评报告

内业检查每个样区的参测数据

统计和计算样区的汇总分值

综合评定测评数据

实地走查道路引导数据

外业采集每个样区的标准数据

材料审查

符合要求

A.7数据规格

规定了样区数据的文件种类、命名规则，数据内容和字段定义。

A.7.1数据文件

样区数据包括道路、背景、注记、POI数据。它们分别存储在不同的数据文件中。道路、背景、注记、POI的数据文件统一规定为MID/MIF格式文件，引导图的文件格式不做规定。本节说明了MID/MIF文件的命名、内容和字段定义。参测单位上交的数据应符合各项规定。若某些文件的格式或者某些字段的定义难以映射到本规定，允许采用相近的文件格式和字段结构，但由此产生的差异应在上交的技术文件中指明。例如允许采用自有的背景文件格式和字段结构，自有的统合结点文件格式及字段结构，增加线状位置表示的注记文件等。数据文件以样区为单位组织。

A.7.1.1道路数据文件

道路数据由以下4个文件组成：

| 文件名 | 信息 | 几何形状 |
| --- | --- | --- |
| R_sample | 路段信息：道路功能等级，道路形态，通行方向，交通限制条件，道路名称，道路编号 | 线 |
| N_sample | 结点信息：交叉口标识，连接路段信息 | 点 |
| M_sample | 路口上的交通限制条件 | 点 |
| G_sample | 高速和快速路分叉口，上下坡分叉口位置的引导数据 | 点线 |
| （自定义） | 高速和快速路分叉口，上下坡分叉口位置的引导图（实景图和模式图） | 图片 |

【注】：允许对统合结点单独设置文件，并自行定义相应的数据结构。G_sample的结点和入出路段均用图形显示。

A.7.1.2背景数据文件

背景数据由以下2个文件组成：

| 文件名 | 信息 | 几何形状 |
| --- | --- | --- |
| B_sample | 水系、绿地、铁路信息 | 线、面 |
| D_sample | 行政区划 | 面 |

【注】：允许按背景要素的种类和几何形状分别设置文件，并自行定义相应的数据结构。行政区划编码取6位国标码。

A.7.1.3注记数据文件

注记数据由以下文件组成：

| 文件名 | 信息 | 几何形状 |
| --- | --- | --- |
| T_sample | 显示在地图画面上的文字数据 | 点 |

【注】：允许采用注记线表达文字数据的空间位置。

A.7.1.4 POI数据文件

POI数据由以下文件组成：

| 文件名 | 信息 | 几何形状 |
| --- | --- | --- |
| P_sample | POI数据 | 点 |

A.7.1.5文件命名规则

道路、背景、注记和POI数据的文件名由4部分构成：

<数据类>_<sample>_<企业名>_<抽样区>

其中，数据类的命名如下：

| R | 路段文件 |
| --- | --- |
| N | 结点文件 |
| M | 交通限制文件 |
| G | 引导数据文件 |
| B | 水系、绿地、铁路文件 |
| D | 行政区划文件 |
| T | 注记文件 |
| P | POI文件 |

【注】：对于自行设置的文件命名，采用在上面相应类的字母后面追加说明性字母的命名方法。并在提交的数据规格书中注明。引导图片文件格式自定。

企业名的命名由各个公司的简称组成：

| 长地 | 长地公司 |
| --- | --- |
| 高德 | 高德公司 |
| 灵图 | 灵图公司 |
| 四维 | 四维图新公司 |
| 易图通 | 易图通公司 |
| … |  |

样区编号如下（例）：

| 北京市区 | 北京市区抽样区 |
| --- | --- |
| 北京郊区 | 北京郊区抽样区 |
| 河南滑县 | 河南滑县抽样区 |

文件名的4部分用下划线分开。

例：R_ sample_长地_北京市区

表示该文件是长地公司提交的北京市区路段数据文件。

A.7.2文件的字段定义

字段长度不满足参测单位需要，可自行定义长度。

道路功能等级和形态、POI类型和注记类型等编码的编码表应在相应的技术文件中给予说明。

行政区划编码采用6位国标编码。并以2009年12月以后的国家统计局发布版本为准。

A.7.2.1路段文件的字段

R_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 路段编号 | linkID | Char(13) |  |  |  |
| 2 | 道路功能等级 | Class | Char(20) | ≥ 0 |  | （1） |
| 3 | 道路形态 | Type | Char(2) | ≥ 0 |  | （2） |
| 4 | 通行方向 | Direction | Char(1) | 0 | 未调查 | （3） |
|  |  |  |  | 1 | 双向通行 |  |
|  |  |  |  | 2 | 顺向通行 |  |
|  |  |  |  | 3 | 反向通行 |  |
|  |  |  |  | 4 | 禁行 |  |
| 5 | 限行时间 | Time | Char(50) |  | 禁行的时间域 | （4） |
| 6 | 限行方向 | TimeDirec | Char(1) | 1 | 双向限行 | （3） |
|  |  |  |  | 2 | 顺向限行 |  |
|  |  |  |  | 3 | 反向限行 |  |
| 7 | 道路名称 | RoadName | Char(40) | 默认为空 | 官方名称 |  |
| 8 | 道路编号 | RoadNo | Char(13) | 默认为空 | 国道等道路的编号 |  |
| 9 | 始端结点标识 | S_nodeID | Char(13) | ≥ 0 | 表现路段的拓扑关系 |  |
| 10 | 终端结点标识 | E_nodeID | Char(13) | ≥ 0 |  |  |

- 道路功能等级

参测单位自行定义。但高级别道路（高速路、国道、省道、城市主干路）的定义应与国家标准相一致。

- 道路形态

参测单位自行定义。

- 通行方向，限行方向

方向与画线方向相同的为顺向，否则为反向。

（4）限行时间

参测单位自行定义时间域的表示方式。

A.7.2.2结点文件的字段

N_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 结点编号 | NodeID | Char(13) |  |  |  |
| 2 | 交通限制条件标识 | Manoeuvre_flag | Char(1) | 0 | 无 | （1） |
|  |  |  |  | 1 | 有 |  |
| 3 | 统合交叉口标识 | Cross_flag | Char(1) | 0 | 无效 | （2） |
|  |  |  |  | 1 | 统合交叉口_子点 |  |
|  |  |  |  | 2 | 简单交叉口 |  |
|  |  |  |  | 3 | 统合交叉口_主点 |  |
| 4 | 连接路段列表 | Cross_LID | Char(200) | 默认为0 | 不包含统合交叉口内部路段 | （3） |
| 5 | 所指主结点编号 | Main_NodeID | Char(13) | 默认为0 | 统合交叉口内各个子结点指向的主结点 | （2） |
| 6 | 所属子结点编号 | Sub_NodeID | Char(100) | 默认为0 | 统合交叉口内主结点所属的各个子结点 | （2） |
| 7 | 连接内部路段列表 | Node_LID | Char(140) | 默认为0 | 统合交叉口的结点直接连接的所有路段 | （3） |

（1）交通限制条件标识

标识为1，交通限制条件文件存在对应项的描述。

（2）统合交叉口

若参测单位定义的统合结点结构与此不符，采用自定义的字段结构。

（3）连接路段列表

对于主结点，第4项列出与统合结点连接的不包括内部路段的所有外部连接路段，第7项列出与主结点直接连接的含内部路段的所有路段。对于子结点，第4项为空，第7项列出与子结点直接连接的含内部路段的所有路段。对于简单交叉口，第4项列出与结点连接的路段，第7项为空。自定义路段之间的分界符。

A.7.2.3交通限制文件的字段

M_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 交通限制编号 | ManoeuvreID | Char(13) |  |  |  |
| 2 | 结点编号 | NodeID | Char(13) |  | 对应结点文件 | （1） |
| 3 | 进入link编号 | inLinkID | Char(13) |  | 对应路段文件 |  |
| 4 | 退出link编号 | outLinkID | Char(13) |  |  |  |
| 5 | 时间域信息 | VPeriod | Char(150) |  | 禁行时间描述 | （2） |

（1）结点编号

对于统合结点，只需给出主结点的编号，表达其外部路段的交通限制关系。

（2）时间域信息

参测单位自行定义。

A.7.2.4引导数据文件的字段

G_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 引导编号 | GuideID | Char(13) |  |  |  |
| 2 | 结点编号 | NodeID | Char(13) |  | 对应结点文件 | （1） |
| 3 | 进入link编号 | inLinkID | Char(13) |  | 对应路段文件 |  |
| 4 | 退出link编号 | outLinkID | Char(13) |  |  |  |
| 5 | 图片索引 | PictureIndex | Char(20) |  | 不规定索引码结构 | （2） |
| 6 | 方向箭索引 | ArrowID | Char(20) |  | 不规定索引码结构 | （2） |

（1）结点编号

对于统合结点，只需给出主结点的编号，表达其外部路段的引导关系。

（2）图片索引和方向箭索引

指向由进入/退出路段表达的引导方向所用的引导图片和方向箭文件。

A.7.2.5水系、绿地、铁路文件的字段

D_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 记录编号 | ID | Char(13) |  |  |  |
| 2 | 背景类型 | Type | Char(4) | 0 | 水系 |  |
|  |  |  |  | 1 | 绿地 |  |
|  |  |  |  | 2 | 铁路 |  |

A.7.2.6行政区域文件的字段

D_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 行政区划代码 | AdminCode | Char(6) |  |  |  |
| 2 | 行政区划名称 | AdminName | Char(50) |  |  |  |

A.7.2.7注记文件的字段

T_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | 注记名称 | Text_name | Char(40) |  |  |  |
| 2 | 注记类型 | Type | Char(1) |  |  | （1） |

（1）注记类型

参测单位自行定义。

A.7.2.8 POI文件的字段

P_sample

| 序号 | 字段设置 |  |  | 取值范围 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含义 | 名称 | 类型 |  |  |  |
| 1 | POI类型 | Type | Char(20) |  |  | （1）（2） |
| 2 | POI名称 | POI-name | Char(40) |  |  |  |
| 3 | 行政区划名称 | AdminName | Char(50) |  | 所在行政区划的名称 |  |
| 4 | 行政区划代码 | AdminCode | Char(6) |  | 所在行政区划的代码 |  |
| 5 | 油品属性 | RON | Char(20) |  | 油品的特征描述 | （3） |

（1）POI类型

参测单位自行定义。

（2）加油/气站的定义

POI应能显式区分加油站和加气站，例如被赋予不同的POI类型码。考虑到农村地区广布的农机加油站不能供应乘用车/商用车的高标号油品，加油站还应显式或隐式的指明是否提供满足乘务车/商务车需要的高标号油品。

（3）油品属性

可选字段。若用属性方法描述加油站供应的汽油品种，则该字段有效。对于其它POI类型，或采用其他方法定义加油站的油品，则不需要该字段。