GSO 51关于乘用车轮胎的规定（一）

乘用车轮胎

[GSO 51号法规]

上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司轮胎研究所

苏博 贺年茹  编译

第1 部分：术语、代号、标记、尺寸、负载能力和充气压力

1 适用范围与领域

本标准法规规定了乘用车用新的充气轮胎的术语、代号、标记、尺寸、负载能力和充气压力。

2 补充引用

2.1GSO 52/2007 “乘用车胎-第2部分：一般要求”

2.2 GSO 53/2007 “乘用车胎-第3部分：测试方法”

2.3  GSO 581/1995 “机动车轮胎储存要求”

2.4 GSO标准“机动车轮胎—耐磨指数，牵引力，耐温度等级。

2.5 GSO标准“机动车轮胎—耐温度等级测试方法”

3 术语

3.1 乘用车

乘用车指以发动机驱动，设计用来运送包括驾驶员在内最多9 人及其行李的一种机动车辆。

3.2 充气轮胎

是一种弹性材料，属于橡胶以及加强材料制作，安装在轮辋上。

压缩空气充入轮胎使其能够作为轮轴的一部分来承载车轮载荷用来传输纵向与横向的力。

3.3 新轮胎

既没有使用过，也没有翻新过的轮胎

3.4轿车轮胎

设计承载包括司机座位在内共9座的车辆的轮胎。

3.5 轮胎规格

用于识别轮胎规格的数字，字母，以及符号的组合

3.6使用描述

负荷指数以及速度符号的组合

3.7 轮胎翻新

为了再次使用旧轮胎，对使用过的轮胎，将胎面橡胶或胎面和胎侧橡胶更换的修整。

3.8 胀大轮胎

在使用中（外缘尺寸）膨胀了的轮胎。

3.9 胎圈

胎圈是安装在轮辋上的轮胎的一部分。由不可伸展的线制成，见图1。

3.10 胎侧

位于充气轮胎的胎面和胎圈之间的部分，见图1。

3.11胎侧胶

在轮胎胎侧上，且超出轮胎胎体的橡胶层，包括装饰或防护花纹条和安装线

3.12胎面

充气轮胎通常与地面接触的那部分，见图1，由花纹沟和花纹条组成

3.13 胎面花纹条

沿圆周环绕轮胎的一部分胎面，见图1。

3.14花纹沟

两条邻近的胎面花纹条之间的凹下部分，见图1。

3.14．1主花纹沟是指宽花纹沟位于轮胎胎面的中心线上，磨耗标志位于内部。

3.14．2副花纹沟是指胎面的辅助花纹，在轮胎的使用过程中可能会消失。

3.15 帘线

在轮胎的胎体、帘布层、带束层和缓冲层的各部分中使用的纺织或非纺织品线绳。

3.16 帘布层

由覆胶的平行帘线层。

3.17 内衬层

无内胎轮胎最里层的材料包含膨胀介质。

3.18 胎体

构成轮胎主体的帘布层和胎圈组合体，不包括胎面和胎侧。

3.19缓冲层（斜交胎）

在胎体和胎面之间的一层中间帘布层。

3.20 带束层或支撑层（子午胎）

沿整个圆周方向围绕胎体，在胎面中心线方向牢固地铺设，且位于胎面下的一层材料。

3.21 轮辋

轮胎或轮胎内胎总成的金属支承物，胎圈安装在上面。

3.22斜交线轮胎

帘布层帘线延伸到胎圈且与胎面中心线的实际交角小于90°的一种充气轮胎，见图2 a。

3.23带束斜交轮胎

由紧贴胎体成一定角度铺设的、包含两层或更多层的、结实的、不可伸展的帘线组成的、带束层支撑的、斜交帘布层型的一种充气轮胎结构，见图2 b。

3.24子午线轮胎

胎体采用一种基本上不可伸展的周向带束层固定，帘布层线延伸到胎圈且与胎面中心线成90°角的一种充气轮胎，见图2 c。

图a 斜交帘布层结构

图b 带束斜交层结构

图c 子午线结构

图2-轮胎结构

3.25胎面磨耗标记

显示胎面的磨损已经到最大的允许极限的标记的方法，见图3。

3.26 层级（PR）

是轮胎强度的标志，并不必一定代表轮胎中帘布层的实际层数，它和轮胎载荷、充气压力一起表示轮胎的规格。

3.27 轮辋宽度‘r’：轮辋凸缘之间的线性距离

3.28 名义轮辋宽度‘r_th’: 对于轮胎的名义断面宽有规定比例理论轮辋宽度。

3.29断面宽度（S ）

充气轮胎的两胎侧外侧之间的最大直线距离，不包括标志、装饰线和防擦线所增加的宽度，见图4。

3.30 名义断面宽度（SN）

在轮胎尺寸代号里标出的断面宽，用于轮胎尺寸的计算

3.31总宽度（W）

充气轮胎的两胎侧外侧之间的最大直线距离，包括标志、装饰线和防擦线所增加的宽度，见图4。

3.32轮胎最大使用总宽度

总宽度（见第3.31条）加上制造误差和使用增加的误差。

3.33设计断面高度（H ）

设计总直径以及名义轮辋直径差的一半

3.34总直径（D）

充气轮胎的胎面最外表面的直径，见图4。

3.35名义轮辋直径

与轮辋直径一致的惯用数，目的是用于参考。仅仅在轮胎里面标识以及在轮辋尺寸代号里面显示

3.36轮胎设计总直径等于：

2*名义断面宽度*名义高度比/100+轮辋名义直径（单位mm）设”A”公制轮胎等于名义总直径

3.37轮胎的最大使用外径

外径（见第3.34 条）加上制造误差和使用增加的误差。

3.38名义高度比

安装在标准轮辋上的轮胎断面高度与断面宽度之百分比。

3.39静负荷半径

将轮胎垂直地放在一平台上，并按制造厂规定的充气压力和载荷进行充气和加载，从轮胎的轴中心线到安装在标准轮辋上的轮胎支承平面间的最短距离。

3.40动负荷半径

在一辆按制造厂规定载荷装载并在平坦笔直道路上以60 km/h 匀速行驶的乘用车上，安装在标准轮辋上并按制造厂规定的压力充气的轮胎旋转一周所经过的路程除以2 π得到的结果。

3.41设计载荷

由汽车制造厂所规定的装载有标准设备，满载发动机燃油、润滑油和冷却液，装有备胎，空调系统（如果装备）以及在表1 中规定的乘客的质量（每位乘客按75 kg 计算）的乘用车所装用轮胎的最大载荷。

表1

| 人员分布乘用车额定乘员数 | 人员数 | 人员分布 |
| --- | --- | --- |
| 2～4 人 | 2 | 前排座椅2 人 |
| 5～9 人 | 3 | 前排座椅2 人，后排座椅1 人 |

42轮胎的最大载荷

安装在乘用车上的每一个单一轮胎承受的制造厂规定的最大载荷。

3.43最大速度

加上制造误差，制造商规定行驶的最大速度。

3.44 负荷指数

轮胎在制造厂规定的使用条件下，按速度代号标明的速度行驶时，所能承受的最大负荷的数字代号。

图4   轮胎尺寸术语

3.45崩花

橡胶条块从胎面或胎侧滑落的现象。

3.46特种轮胎

使用倒装法兰及轮辋系统的充气轮胎，且轮辋是放射状设计，轮胎是通过将内侧气腔围绕轮辋法兰的方式固定在轮辋下侧。

3.47“A”公制轮胎

带有特殊的轮辋能够装上支撑环以及提供漏气续性的能力的充气轮胎

3.48载荷

轮胎在制造厂规定的使用条件下的最大载荷。

3.49 速度级别

通过速度符号表示轮胎能承受的最大速度，表（4）。

3.50 胎面分离

胎面从胎体中分离。

3.51充气气压

在室内温度下轮胎充气后的气压，不包括由于轮胎使用导致的压力增加。

3.52 T类临时使用备胎意为一种临时使用的备胎用于充气气压高于标准胎和加强胎的规定气压

3.53防爆轮胎或自我保护轮胎是指充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位，特别是一些扁平比（扁平比是轮胎高度与宽度的比）较大的轮胎，胎壁非常“肥厚”，“爆胎”严重时通常会导致胎壁的瞬间崩裂，从而使轮胎瞬间失去支撑力，导致车辆重心立刻发生变化.

3.54爆胎运行模式描述轮胎的状态，特别是当气压位于0-70kPa之间时，保持轮胎结构完整性。

3.55防爆系统或扩展移动系统描述特定功能独立部件，在特定的速度以及距离里包括轮胎，提供特定车辆性能以及基本轮胎功能总成。

3.56 轮胎基本功能描述充气轮胎的在一定的的载荷下，以给定的速度和传输驱动，转向和制动力到它运行的地面。

4代号

轮胎应该根据尺寸，结构，名义轮辋直径以及使用描述来设计。

4.1尺寸

4.1.1名义断面宽度

轮胎名义断面宽度应用“mm”来表示，以0 或5 结尾。任何高度比相同的一系列轮胎，该值都应该是以0 或5 结尾。

4.1.2名义高宽比

名义高宽比应该用百分比来表示，并且是5 的倍数。

假设是‘A’公制轮胎，名义高宽比由标记’名义总直径’代替，单位为mm，以‘0’结尾。

4.2 结构

轮胎应按结构由下面的一个字母来表示：

D或“—“斜交线结构；

B带束斜交结构；

R子午线结构。

FR防爆胎或自我保护轮胎

4.3轮辋名义直径

轮胎应使用表2 中所规定的相应的轮辋名义直径来标注。

表2

名义轮辋直径和轮胎代号代表数值

| 用来代表轮胎代号的数字 | 名义轮辋直径，mm |
| --- | --- |
| 10 | 254 |
| 12 | 305 |
| 13 | 330 |
| 14 | 356 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406 |
| 17 | 432 |
| 18 | 457 |
| 19 | 483 |
| 20 | 508 |
| 21 | 533 |
| 22 | 559 |
| 23 | 584 |
| 24 | 610 |
| 25 | 635 |
| 26 | 660 |

4.4  使用条件

4.4.1 负荷指数

轮胎应按单个轮胎最大负荷量(3.42)选择表3 中的负荷指数来标注。

表3

最大轮胎负荷（单位：kg ）和用来表示轮胎代号的负荷指数

| 载荷（Kg） | 载荷指数 | 载荷（Kg） | 载荷指数 | 载荷（Kg） | 载荷指数 | 载荷（Kg） | 载荷指数 | 载荷（Kg） | 载荷指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.4.2速度代号

最大速度使用表4 规定的字母标注轮胎。

表4

最大速度与对应的轮胎代号

| 速度，km/h | 轮胎代号 |
| --- | --- |
| 50 | B |
| 60 | C |
| 65 | D |
| 70 | E |
| 80 | F |
| 90 | G |
| 100 | J |
| 110 | K |
| 120 | L |
| 130 | M |
| 140 | N |
| 150 | P |
| 160 | Q |
| 170 | R |
| 180 | S |
| 190 | T |
| 200 | U |
| 210 | H |
| 240 | V |
| 270 | W |
| 300 | Y |

4.4.3速度超过300km/h的轮胎将用括号在里面标记使用描述，例如（91Y），以及’ZR’，‘ZRF’，分别替代‘R’或者‘RF’，轮胎生产商应在尺寸代号以及实际最大轮胎使用性能详细说明。

4.4.4 标记了‘ZR’的轮胎，但是没有使用描述的标记，适用于超过240 km/h。咨询轮胎生产商关于最大载荷以及最大速度能力以及相关充气气压。

4.4.5速度以及载荷

速度超过210 km/h，根据轮胎的速度级别以及车辆的速度能力，每个轮胎最大载荷不超过表（5）里面的载荷百分比。

表5

| 载荷百分比与对应的速度车辆的速度 |  |  |  |  | 速度符合 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  | V |  |  | W |  |  | Y |  |
| (%) |  | (%) |  |  | (%) |  |  | (%) |  |
| 210 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 220 |  | 97 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 230 |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 240 |  | 91 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 250 |  |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |
| 260 |  |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |
| 270 |  |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |
| 280 |  |  | - |  |  |  | 95 |  |  |
| 290 |  |  | - |  |  |  | 90 |  |  |
| 300 |  |  | - |  |  |  | 85 |  |  |

4.5轮胎代号将以下的顺序排列：

名义断面宽-名义高宽比-结构-名义轮辋直径-载荷指数-速度符号

例如：175/50 R 13 64 H; 215/50 ZR 15 82Y, 265/30 ZR 18 (88Y); 205/45 RF 17 64W

如果是‘A’公制轮胎，顺序为：名义断面宽-名义最大直径-名义轮辋直径-载荷指数-速度符号。

例如：195-620 R 420A 90 H; 265-790 ZR 540A 111 Y

4.6 “TUBELESS”表示所使用的轮胎无内胎。

5标识

每个轮胎必须清楚而且不可摩擦掉地用英语或阿拉伯语或同时两种语言永久地在轮胎一侧或者两侧标记以下信息：

5.1商标名称或制造商名称

5.2 尺寸和结构的代号，标准轮胎轮辋直径的代号，负荷和速度的代号。

5.3原产国

5.4 制造日期

4位代表生产年周号，前2位表示周号，后2位代表生产年号，标识在轮胎上，高度应不小于4mm。

5.5 若适用，字母“REINFORCED”或者“EXTRA LOAD”应标记在轮胎上，高度应不小于4mm。

5.6若适用，字母“BIAS-BELTED”或者“RADIAL”应标记在轮胎上，高度不小于4mm。

5.7若适用，字母“TUBELESS”标记在轮胎上。

5.8磨耗标记

轮胎应包括磨耗标记，用于提供视觉的标记轮胎已经磨耗，磨耗标记深度为mm。

5.9每一个轮胎需要根据海湾标准2.4划分耐温等级。